| INFORMAÇÕES BÁSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº PONTO | 548 |  |  | Endereço | Av. Alcindo Marcon, Vale Verde |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | 18/09/2015 |  |  |  | Horário da coleta |  | 13:55 |  |
| Coordenada UTM WGS 84 |  |  | E 292453 |  |  |  |  | N 7453145 |  |  |
| Vazão |  |  |  |  |  |  |  | L/s |  |  |
| Tipo de Exfiltração |  |  | Pontual ( ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriedade |  |  | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cor da água |  | Escura |  |  |  | Clara |  |  |  | Transparente |
| Odor |  | Forte |  |  |  | Com odor |  |  |  | Não há |
| Lixo ao redor |  | Muito |  |  |  | Pouco |  |  |  | Não há |
| Materiais flutuantes |  | Muito |  |  |  | Pouco |  |  |  | Não há |
| Espumas |  | Muito |  |  |  | Pouco |  |  |  | Não há |
| Óleos |  | Muito |  |  |  | Pouco |  |  |  | Não há |
| Esgoto |  | Visível |  |  |  | Provável |  |  |  | Não há |
| Vegetação |  | Degradada ou ausente |  |  |  | Alterada |  |  |  | Bom estado |
| Uso por animal |  | Constante |  |  |  | Esporádico |  |  |  | Não há |
| Uso por humanos |  | Presença |  |  |  | Apenas marcas |  |  |  | Não há |
| Acesso |  | Fácil |  |  |  | Difícil |  |  |  | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos |  | Menos de 50 metros |  |  |  | Entre 50 e 100 metros |  |  |  | Mais de 100 metros |

OBSERVAÇÕES

Inexistente

NASCENTE

ENTORNO