# Do P.L. nº 12/07 – Autógrafo nº 46/07 – Proc.  nº 33/07

# Lei nº

Estabelece normas para a contenção de        enchentes e destinação de águas pluviais.

MARCOS JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. Em todo condomínio,  loteamento ou subdivisão aprovados a partir da vigência desta Lei é obrigatória, em toda construção, a implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, com os seguintes objetivos:

I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;

II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e, conseqüentemente, a extensão dos prejuízos;

III – contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável tratada.

Parágrafo único – O disposto no “caput” é condição para a obtenção das aprovações e licenças, de competência do Município, para os parcelamentos e desmembramentos do solo urbano, os projetos de habitação, as instalações e outros empreendimentos.

Art. 2°. O sistema de que trata esta lei será composto de:

I – reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na seguinte equação:

# Do P.L. nº 12/07 – Autógrafo nº 46/07 – Proc.  nº 33/07                                      Fl. 02

- V= 0,15 x Aix IP x t;

- V = volume do reservatório em metros cúbicos;

- Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;

- IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;

- T = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.

II – condutores de toda água captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no inciso I;

III – condutores de liberação da água acumulada no reservatório para os usos mencionados no artigo 4º desta lei.

Parágrafo único. No caso de estacionamentos e similares, 30% (trinta por cento) da área total ocupada deve ser com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável.

Art. 3º. O reservatório de acumulação descrito no art. 2º poderá ser substituído por valas de drenagem localizadas na projeção do beiral do telhado e nas bordas de áreas impermeabilizadas, desde que a dimensão das mesmas seja igual ou superior ao volume calculado no art. 2º.

Art. 4°.  A água contida no reservatório, de que trata o inciso I do artigo 2º, deverá:

I – infiltrar-se no solo, preferencialmente;

II – ser despejada na rede pública de drenagem, após no mínimo uma hora de chuva;

III – ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham reservatório específico para essa finalidade.

Art. 5º.  O Poder Executivo regulamentará esta lei

no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação.

# Do P.L. nº 12/07 – Autógrafo nº 46/07 – Proc.  nº 33/07                                     Fl. 03

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua regulamentação.

MARCOS JOSÉ DA SILVA

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Valinhos,

aos 12 de junho de 2007

JOÃO MOYSÉS ABUJADI

Presidente

JOSÉ PEDRO DAMIANO

1º Secretário – Ad Hoc

JOSÉ HENRIQUE CONTI

2º  Secretário – Ad Hoc